ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по публична покана с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“

Бенефициент: „Хайтек“ ООД

Седалище и адрес на управление: с. Давидково 4944, Промишлена зона 2, ул. „Момчил юнак“ 8

- ОБЩИ ПРАВИЛА

Обект на процедурата: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аспирация за отвеждане на дървесни стърготини и прах“

Обособена позиция 2: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конвейерна лента“

Обособена позиция 3: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бункер/силоз с миксер“

Обособена позиция 4: Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пакетираща машина за пълнене на бигбегове“

финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587645  в  рамките на    Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

- ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставката по обособени позиции 1 и 2, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели, както и с бързи връзки (когато е приложимо).

Всички конфигурации трябва да включват и необходимите материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (когато е приложимо). Изпълнителят се задължава да:

- Проектира и изработи оборудването по обособената позиция, за която кандидатства

- Извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;

- Обучи за своя сметка персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване

- Осъществява гаранционно обслужване на доставеното оборудване

- Гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата.

Място на изпълнение на доставката: Цех за пелети и цех за дървообработка Хайтек ООД, с. Давидково 4944

Максимален срок за изпълнение на доставката: до 6 месеца от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно – 30.09.2023 г.

Гаранционен период на обслужване: минимум 24 месеца

Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда: в рамките на максимум 48 часа (24/7/365) от получаване на уведомление за възникване на повреда

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от   участие в процедурата.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование на оборудването | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики (на български) |
| --- | --- | --- |
| Аспирация за отвеждане на дървесни стърготини и прах | 1 | - Проектиране и изграждане на система от смукатели, тръби и гъвкави шлаухи за отвеждане на уловения прах до филтъра за прах; - Циклонен ръкавен филтър с автоматично продухване на ръкавите със сгъстен въздух. - Капацитет на филтъра най-малко 10000 m³; - Проектиране и изграждане на система от ел.вентили и електронно управление на режима на изтупване на филтърните ръкави. - Разход на сгъстен въздух не повече от 15 m³/h - Шлюзов агрегат за дозиране на утаения прах към пневмотранспортната система за отвеждането му към горивната камера; - Проектиране и изграждане на система за отвеждане на праха за изгаряне, състояща се от вентилатор, въздуховоди и циклонен утаител. - При изпълнение на точки 1-7 изпълнителят следва да вземе предвид мястото на експлоатация на оборудването предмет на настоящата обособена позиция като точните размери и мощности са съобразени на етап проектиране на съоръжението. |

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование на оборудването | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики (на български) |
| --- | --- | --- |
| Конвейерна лента | 1 | - Верижна рампа с три конвейерни вериги с размери: - дължина – 4,5 m; - ширина – 2,2 m; - височина – 1,7 m; - мощност на хидроагрегата – 4 kW; - внедряване хидромотор за задвижване на веригите; 2. Лентов транспортьор за подаване на суровината за надробяване в дробилката за чипс с 3. Размери: - дължина – до 5 m; - ширина – до 1 m; - височина – до 1,5 m; - Изграждане на електрически шкаф снабден с главен шалтер, стоп бутон, светлинна сигнализация и режими на управление - При изпълнение на точки 1-4 изпълнителят следва да вземе предвид мястото на експлоатация на оборудването предмет на настоящата обособена позиция като точните размери и мощности са съобразени на етап проектиране на съоръжението. |

* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристи

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование на оборудването | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики (на български) |
| --- | --- | --- |
| Бункер/силоз с миксер | 1 | - Бункер с обем не по-малко от 8 m³: - Размери: - дължина – до 3,5 m; - ширина – до 3 m; - височина – до 3 m; - Мощност не по-малко от 3.5 kW; - дозиращ шнек – дължина не по-малко от 2.4 m; - мощност на задвижването не по-малко от 3 kW; - Елеватор: - височина до 4 m; - мощност – 1,5 kW; - При изпълнение на точки 1-4 изпълнителят следва да вземе предвид мястото на експлоатация на оборудването предмет на настоящата обособена позиция като точните размери и мощности са съобразени на етап проектиране на съоръжението. |

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование на оборудването | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики (на български) |
| --- | --- | --- |
| Пакетираща машина за пълнене на бигбегове | 1 | - Проектиране на система за точно измерване на произведено гориво в биг бегове с капацитет до 1200кг. - Проектиране и изграждане на конструкция с размери : - Височина не повече от 250см. - Внедряване на механизъм за прецизно измерване с точност до 1/10кг. - Капацитет на пълнене 2т/час - При изпълнение на точки 1-4 изпълнителят следва да вземе предвид мястото на експлоатация на оборудването предмет на настоящата обособена позиция като точните размери и мощности са съобразени на етап проектиране на съоръжението. |