Техническа спецификация

По процедура с предмет: “Доставка на специализиранa производствена линия за иновативен профил от рециклирано PVC”

І. Минимални технически и функционални изисквания към оборудването

1. Максимален производствен капацитет не по-малък от 180 кг/ч

2. Наличие на следните компоненти

Компонент 1: Двушнеков екструдер:

- 1 брой с диаметър на всеки от шнековете 68 мм и съотношение L/D 25;

- измерване на налягането и температурата на стопилката;

- дозиращо устройство.

Компонент 2: Следекструзионно оборудване, включващо:

- Калибрационна маса с дължина ≤ 3900 мм;

- Изтеглящо устройство с дължина не по-малка от 1200 мм;

- Падаща маса с дължина не по-малка от 3000 мм;

- Режещ модул със скорост до 6 м/мин.

Компонент 3: Специализирани инструменти:

- 1 комплект*, включващ: Екструдерна дюза; калибратор; хидравлична щанца.

*по задание на Възложителя след поискване

Компонент 4: Рециклиращ модул

- 1 брой прахова мелница за PVC пулверизиране до 0.6 мм

II. Допълнителни технически и/или функционални изисквания към оборудването

КОМПОНЕНТ 1

1.1 Максимална скорост на шнека: 35 rpm

1.2 Шнекове и цилиндри от азотирана стомана с повишена износоустойчивост

1.3 Дегазационна зона с вакуумна помпа

1.4 Управление посредством сензорен екран

КОМПОНЕНТ 2

2.1 Калибрационна маса:

- с налични минумум 2 вакуум помпи по мин 4 kw

- задвижване с ел. мотор

2.2 Изтеглящо устройство

- максимална скорост на изтегляне: 10 м/мин

- широчина на захващаща лента не по- малко от 200 мм

2.3 Режещо устройство

- синхронизрана работа чрез серво мотор

- система за изсмукване на прах

2.4 Накланяща се маса

- с пневматичен цилиндър

КОМПОНЕНТ 3

- Произведени от неръждаема стомана

КОМПОНЕНТ 4

- Наличие на охлаждане с атомизирана вода

III. Други изисквания:

1. Изисквания към изпълнение на доставката:

Доставеното оборудване да е ново и неупотребявано, както и да не е обременено с вещни тежести или други задължения.

2. Изисквания към гаранционната поддръжка:

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за изпълнен предмет на процедурата – доставено, монтирано и въведено в експлоатация оборудване. Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 12 (дванадесет) месеца. Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца.

3. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

Доставката на оборудването следва да бъде придружена от техническа документация, съдържаща информация за техническите и функционални характеристики на оборудването, посочени в техническата спецификация по процедурата, декларация за съответствие и/или СЕ или друга приложима маркировка и инструкции за експлоатация на български език и/или английски език. Оборудването следва да е придружено и от Гаранционна карта, както и СЕ декларация.

4. Изисквания за обучение за персонала:

Доставчикът следва да осигури обучение на Възложителя за своя сметка.