# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по публична обява с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:

„Комплектна технологична линия за преработка на гроздови джибри“;

# Бенефициент: „Амброзия-здравословни масла“ ЕООД

# Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, ул. „Цар Симеон“ № 97, ет. 3

# ОБЩИ ПРАВИЛА

Обект на процедурата: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Комплектна технологична линия за преработка на гроздови джибри“;

финансиран съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335048, “Bioenergy and Food Products From Grape Marc From Southern Bulgaria“ в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

# ВИД НА ДОСТАВКАТА

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Комплектна технологична линия за преработка на гроздови джибри“. Комплектната технологична линия за преработка на гроздови джибри следва да бъде нова, неупотребявана и нерециклирана.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели, както и с бързи връзки (когато е приложимо).

Всички конфигурации трябва да включват и необходимите материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (когато е приложимо). Изпълнителят се задължава да:

-Извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;

-Обучи за своя сметка персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване;

-Осъществява гаранционно обслужване на доставеното оборудване.

Място на изпълнение на доставката: Производствена база на фирма „Амброзия-здравословни масла“ ЕООД, гр. Асеновград, ж.к. Долни воден, ул.“Кукленско шосе“ № 106

# Максимален срок за изпълнение на доставката:

До 90 (деветдесет) дни от сключване на договора, но не по-късно от – 30.06.2023 г.

Гаранционен период на обслужване за „Комплектна технологична линия за преработка на гроздови джибри“:  не по-малко от 2 години.

- Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда: Реагиране при обаждане – от 8 ч. до 22 ч. вечер в рамките на деня за консултации, взаимна информация, поръчки и указания по телефона. В зависимост от часа на обаждането, в рамките на деня или най-късно на следващия ден – при належаща нужда от интервенция на място.

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят техническите изисквания на Възложителя. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от      участие в процедурата.

„КОМПЛЕКТНА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ГРОЗДОВИ ДЖИБРИ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование на оборудването | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики (на български) |
| --- | --- | --- |
| Комплектна технологична линия за преработка на гроздови джибри | 1 | „Комплектна технологична линия за преработка на гроздови джибри“, която включва: • Барабанно сито, с допълнителни четки за усилване на извличането на семките, които са останали завити в люспите от гроздовите зърна; Барабанното сито да е класическо, с дължина около 3-5 м. Да бъде снабдено с кожух и задвижване с моторредуктор. Да пресява и отделя семките и частиците, с размер до 5 мм, които да падат в улей, снабден с шнек за изнасяне. Останалите по-едри частици да се изсипват през изходящ отвор навън от кожуха. Технически данни: - Производителност: до 600 кг/час влажен материал; - Ел. мощност: до 2 kW; - Ел.захранване: 380 V, 50 Hz. Чрез течка и наклонен шнек, частиците да се подават в буферен бункер, имащ функция на дозатор. Ел. мощност на шнека: до 0,75 kW. Дължина: 4000 мм. • Бункер-дозатор с разрохвач за джибри; Да бъде с форма на паралелепипед и вместимост около 1 куб.м материал. Да бъде снабден с изваждащо дъно за сух или влажен ситен материал, с комплект шнекове и задвижване с моторредуктор с необходимата мощност. Бункерът да може да служи едновременно за буферен склад и дозатор за регулиране на сушилния процес. Зареждането му с материал да става отгоре, направо в бункера или през специален отвор, ако бункерът е покрит. Бункерът да бъде незасводяващ и да може да работи без проблеми от засводяване. Да е покрит или капсолован против емисии от прах. Технически данни: - Производителност: до 600 кг/час влажен материал; - Бункер: светъл вътрешен обем около 1,3 – 1,5 м3 - Ел. мощност: до 1,5 kW; - Ел.захранване: 380 V, 50 Hz. Поемащият транспортьор за материал да бъде наклонен шнек. Изходящите от бункера частици, основно семки, да се поемат чрез течка от него и да се изкачват на височина над нивото на "кипящ слой“ в сушилнята. На тази височина през входяща течка се вкарват в сушилната камера. Роторен питател (шлюзов затвор) да осигурява достатъчна плътност на входа, за да не излиза сушилен агент обратно през шнека, под действие на налягането на вентилацията за сушене. Ел. мощност на шнека и на роторния питател: до 0,75 kW за всеки. Дължина на шнека: до 4500 мм. • Сушилна инсталация за остатъци от винарско производство – джибре и гроздови семки, с топлина от парен котел. Сушилнята да бъде флуидизационна („кипящ слой”) или еквивалентна. С помощта на захранващият наклонен шнек и роторен питател на входа, влажният материал се вкарва във вертикален поток сушилен агент. Вентилационна инсталация да създава необходимата скорост на въздуха. Схемата и конструкцията да осигуряват много интензивен процес на сушене. През прозрачни люкове да може да се наблюдава процесът на сушене. Сухият материал да излиза през бункер с изходящ роторен питател. Отнесените ситни частици и прах да се отделят от влажния въздух чрез циклон. Да има и автоматизиран ръкавен филтър за допълнително обезпрашаване. Изходът на материала да бъде през роторен затвор, за да може изходът от сушилната камера да бъде затварян и процесът на сушене в камерата да протича по-дълго време, т.е. камерата да може да работи както в непрекъснат, така и в периодичен режим на сушене. След изхода, по-нататък материалът да може да се транспортира в друг буферен бункер. Технически данни: - Производителност: мин. 80 кг/час изпарена влага; - Ел. мощност: до 25 kW; - Ел.захранване: 380 V, 50 Hz. - Материал за всички участъци в съоръжението, които са в пряк допир до суровината: неръждаема стомана AISI 304; - Максимална температура на въздуха в сушилните: в границите 50-85 ºС; - Максимална температура на материала: 45-50 ºС; - Регулиране на сушилния процес: автоматично; - Ел.захранване: 380 V, 50 Hz. • Циклон с диаметър до 1,2 м и обща височина до 4,50 м, дублиран с роторен затвор за отделяне на уноса и изходящ въздуховод за влажния въздух с диаметър до 600 мм. - Ел.захранване: 380 V, 50 Hz. • Котелната инсталация да бъде за пара с ниско налягане до 0,5 атс (bar) - автоматизирана, за ситно твърдо гориво, в т.ч. пелети, отпадъчна биомаса, изрезки, дърва, талаш, трици и др., комплект с очистител за газове, димен вентилатор и газоход. Котелът да бъде снабден с отделна врата за ръчно подаване, плюс напълно автоматизирана система за изгаряне на ситна отпадъчна дървесна маса. Котелът да съдържа разходен (дозиращ) бункер с обем 1,5 м3, с изваждащо и дозиращо дъно, шнек за горелка, горелка с вентилатор за първичен и вторичен въздух и контролер за микропроцесорно управление. В зависимост от натоварването, при гориво биопелети, запасът му в бункера да може да стигне за 4 часа автоматична работа без добавяне на едри късове. Инсталацията да включва всички необходими съоръжения и автоматика, изисквани от българските стандарти и нормите на ЕС. Котелът да се изработва въз основа на съгласувано от нотифицирана организация Техническо досие и да се доставя с паспортна документация и в съответствие с нормативните документи за водогрейни котли и парни котли с ниско налягане. - Топлинна мощност на парния котел: 100 kW; - Ел.мощност: до 5,5 kW; - Ел.захранване: 380 V, 50 Hz. • Електрическите табла и пултовете за управление да отговарят на всички изисквания на БДС и нормите на ЕС. |

* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристики