ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по публична обява с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на плетачно оборудване и оборудване за гладене“

Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Интелигентна плетачна машина (плетачен автомат), тип 1 - габарит Е10 - 1 бр.; Интелигентна плетачна машина (плетачен автомат), тип 2 - габарит Е10 - 1 бр.; Интелигентна плетачна машина (плетачен автомат), тип 3 - габарит E12-10 - 1 бр.“;

Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за гладене на конвейерна лента (робот за гладене) - 1 бр.“;

Бенефициент: „Боряна“ АД

Седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Струга“ № 1, п.к. 5980

- ОБЩИ ПРАВИЛА

Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на плетачно оборудване и оборудване за гладене“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Интелигентна плетачна машина (плетачен автомат), тип 1 - габарит Е10 - 1 бр.; Интелигентна плетачна машина (плетачен автомат), тип 2 - габарит Е10 - 1 бр.; Интелигентна плетачна машина (плетачен автомат), тип 3 - габарит E12-10 - 1 бр.“;

Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за гладене на конвейерна лента (робот за гладене) - 1 бр.“;

финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587872 от 06.05.2022 г.,  в  рамките на  Втора покана за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП“, с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

- ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставката по обособени позиции 1 и 2, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели, както и с бързи връзки (когато е приложимо).

Всички конфигурации трябва да включват и необходимите материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (когато е приложимо). Изпълнителят се задължава да:

- Извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;

- Обучи за своя сметка персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване;

- Осъществява гаранционно обслужване на доставеното оборудване;

- Гарантира наличност и/или доставка в рамките на до 72 часа на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата.;

Място на изпълнение на доставката: гр. Червен бряг, ул. „Струга“ № 1, п.к. 5980.

Максимален срок за изпълнение на доставките и по двете обособени позиции: до 80 (осемдесет) дни от датата на извършване на авансово плащане по договора;

Гаранционен период на обслужване: минимум 12 месеца;

Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда: в рамките на максимум 48 часа от получаване на уведомление за възникване на повреда;

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от   участие в процедурата.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

| Наименование на оборудването | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики (на български) |
| --- | --- | --- |
| Интелигентна плетачна машина (плетачен автомат), тип 1 - габарит Е10 | 1 | - Работна ширина на игленото легло 48-52 инча - Индивидуално захващане на нишките от нишководачите - Система за избор на игли без подвижни елементи - Системи за плетене и трансфер минимум 3 - 10 игли в един инч от ширината на игленото легло - Гребен за заплитане от празни игли |
| Интелигентна плетачна машина (плетачен автомат), тип 2 - габарит Е10 | 1 | - Работна ширина на игленото легло 80-86 инча - Индивидуално захващане на нишките от нишководачите - Система за избор на игли без подвижни елементи - Системи за плетене и трансфер минимум 3 - Една плетачна глава - 10 игли в един инч от ширината на игленото легло - Гребен за заплитане от празни игли |
| Интелигентна плетачна машина (плетачен автомат), тип 3 - габарит E12-10 | 1 | - Работна ширина на игленото легло 80-86 инча - Индивидуално захващане на нишките от нишководачите - Система за избор на игли без подвижни елементи - Системи за плетене и трансфер минимум 3 - Една плетачна глава - 12 игли в един инч от ширината на игленото легло - Игли с кука Е10 - Гребен за заплитане от празни игли |

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

| Наименование на оборудването | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики (на български) |
| --- | --- | --- |
| Машина за гладене на конвейерна лента (робот за гладене) | 1 | - Три работни полета - Размери на входящото работно поле 200х100 см или повече, с пара и вакуум - Средна секция с възможност за вторично напаряване с или без натиск - Крайна секция с вакуум - Загряване на работните полета в работната и средната секция чрез пара - Задвижването на притискащата плоча в средната секция да не е със сгъстен въздух - Да има рамки за фиксиране на цялото изделие по размер, включително и за вратния отвор - Система за отвеждане на изгладените изделия - стакер |

* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристики