ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по публична покана с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексно оборудване за почистване на фотоволтаични панели“ по  следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Комплексна енергийно ефективна хидравлична машина за миене на фотоволтаични панели

Обособена позиция 2: Колесен трактор евро 5 до 73 к.с.

Бенефициент: „НЕВЪРГРИЙН“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Силистра,  ул. „Янко Тодоров“ №35, ет. 6, ап. 18

- ОБЩИ ПРАВИЛА

Обект на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексно оборудване за почистване на фотоволтаични панели“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Комплексна енергийно ефективна хидравлична машина за миене на фотоволтаични панели

Обособена позиция 2: Колесен трактор евро 5 до 73 к.с.

финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335038 в  рамките на     Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Support for Start-ups) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

- ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставките, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели (когато е приложимо). Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж (когато е приложимо).

Изпълнителят ще има за задача:

- Да извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;

- Да обучи персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване

- Да осъществява гаранционното обслужване на доставеното оборудване;

- Да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата;

Място на изпълнение на доставката: Производствена база на фирма Невъргрийн ООД, с. Искра, обл. Силистра, ул. Изгрев 8

Максимален срок за изпълнение на доставката:

За Обособена позиция 1: Комплексна енергийно ефективна хидравлична машина за миене на фотоволтаични панели - до 120 (сто и двадесет) дни от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно – 31.07.2023 г.

За Обособена позиция 2: Колесен трактор евро 5 до 73 к.с. - до 120 (сто и двадесет дни) дни от сключване на договора, но не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно - 31.07.2023 г.

Гаранционен период на обслужване за всички обособени позиции: минимум 18  (осемнадесет) месеца.

Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда: в рамките на максимум 20 дни от получаване на уведомление за възникване на повреда.

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към оборудването, предмет на доставката. Оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от  участие в процедурата.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование на оборудването | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики (на български) |
| --- | --- | --- |
| Обособена позиция 1: Комплексна енергийно ефективна хидравлична машина за миене на фотоволтаични панели | 1 | - Четка Дължина – 620см / 140 см/ 125см Дължина на четката – 520 см Тежина – до 700 кг Захранване – напълно хидравлично Температура на работа - -20/+60 градуса по целзий Материал на четката – Мипрен/Полипропилен, UV устойчив найлон 66 Дебелина на космите на четката – minimum 0.70 mm / 0.80 mm Диаметър на четката – 400 mm Управление - управление с джойстик Модулна контактна система за безопасност – 10 л 100 bar Акумулатор - Резервоар за вода 1000 литра със следните характеристики и компоненти: водоснабдителна помпа 80 литра/мин 50 бара филтърна система за вода пластмасова дюза за пръскане на вода - Предна навесна хидравлична система с приставки за резервоар за вода 1000 литра, с филтърна станция и гъвкав държач за странично заключване на четката по време на шофиране по улиците |
| Обособена позиция 2: Колесен трактор евро 5 до 73 к.с. | 1 | Брой цилиндри двигател; Минимум 4. Работен обем двигател; Над 2500 куб.см.. Мощност двигател; Над 70 к.с.. Въртящ момент двигател; Минимум 270 N.m.. Задвижване; 4х4 с блокаж на диференциала. Скоростна кутия; Тип Power Shuttle. Скорости; Минимум 20 напред и 20 назад. Кормилно управление; Хидростатично. Тегло на машината без тежести и течности; Минимум 2900 кг.. Силоотводен вал; Минимум 3 скорости. Хидравлични изводи; Минимум 3 двойки отзад. Кабина; климатик, парно, филтрация, аудио. Баласт; Минимум 6 тежести по 40 кг.. Навесна система; Електро-хидравлична EHL, Категория 2 със сменяеми сфери. Капацитет на вдигане навесна система; Над 3000 кг.. Задължително оборудване; Теглич, букса за ремарке, джойстик и разпределител за челен товарач. |

* за разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристи