Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на “Избор с публична покана”

ДО

ТМ-Технолоджи АД

Гр.Русе, бул. „Тутракан” №100 ДИЗ Тегра

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване:

Обособена позиция 1: Доставка на транспортни съоръжения- 1 бр.“

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване:

Обособена позиция 1: Доставка на транспортни съоръжения- 1 бр “

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.

ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата, включващ доставка, монтаж, тестване, пускане в експлоатация и обучение на персонала ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Забележка: Участникът следва да посочи предлаганият от него срок, който не може да надвишава 6 /шест / месеца, считано от подписване на договора.

Предлагаме гаранционен срок на доставеното оборудване за период от ....................месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол  за извършена доставка, монтаж, и пускане в експлоатация  съгласно условията на проекта на договор.

Забележка: Участникът следва да предложи в офертата си гаранционен срок, който не може да бъде по-кратък от 12 /дванадесет/ месеца.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Номер | Наименование на актива | Минимални технически и/или функционални характеристики | Допълнителни технически и/или функционални характеристики | Предложение на участника Марка/модел/производител/технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Електрически Шосеен и железопътен, маневрен влекач- 1 бр |  |  |  |
| 1 | Изисквания към влекача: |  | . |  |
|  | Терен за движение | Комбиниран - Шосеен и железопътен |  |  |
|  | Разстояние между релсите | 1435 мм |  |  |
|  | Профил на релсовото колело | Подходящо за движение по релса S49 E |  |  |
|  | Максимална маневрена теглителна сила | ≥ 250 тона | По-голяма от 300 тона |  |
|  | Максимален градиент | ≥2.5% |  |  |
| 2 | Електродвигатели- 4 бр | 4 бр. необслужваеми променливо токови двигатели. 4 бр. задвижващи 4 бр. колела(4х4) | Разпределение на въртящия момент в зависимост от натоварването на колелата |  |
|  | Единична Максимална изходяща мощност | ≥ 26.5 KW | По-голяма от 30 KW |  |
| 3 | Електрическа Батерия- 1 бр. |  |  |  |
|  | Зареждане | 4PzS 48 V 620 Ah | по-голям от 620 Аh капацитет на батерията 4PzS 48 V 620 Ah |  |
|  | Технология за зареждане | Осигурява контролирано оптимално зареждане на Ел. Батерия |  |  |
|  | Контрол на батерията | Оптимизирана технология за зареждане с циркулация на електролита |  |  |
|  | Времето за зареждане | Автоматичен контрол на нивото на електролита и температурата на батерията |  |  |
|  | Щепсел | време за зареждане до 4 часа | време за зареждане до 2,5 часа |  |
| 4 | Управление- 1 бр. бр. скорости | Радио дистанционно управление с 2 скорости, които се избират чрез ключ |  |  |
|  | Аварийно изключване | аварийно изключване от четирите страни на маневрата и на дистанционното управление |  |  |
| 5 | Задвижващи ходови колела- 4 бр | Гумени бандажни задвижващи колела min. Ø 500 mm | задвижващи колела ≥ Ø 600 mm |  |
| 6 | Ограничители за движение по релсов път- 4 бр. | Разположени отпред и отзад на машината, позициониращи се с вертикално преместване | Хидравлично повдигане и спускане на релсови оси с постоянен контрол и пренастройка на налягането |  |
| 7 | Сигнализиране: 1 бр. сигнален клаксон и 1 бр. зумер | сигнален клаксон и зумер |  |  |
| 8 | Клас на прахо-влаго защитеност | min IP54 |  |  |
| 9 | Дисплей- 1 бр. | многофункционален дисплей |  |  |
| 10 | Радиус на завой на път | < 0,9м | Мултифункционално движение в четири посоки ( 4 х4) |  |
| 11 | Маса на влекача | min 3,800 кг |  |  |
| 12 | Размери (ДхШхВ): | мах. 2300 mm x 1800 mm x 1300 мм |  |  |
| 13 | Боядисване | RAL 6018 жълто зелено |  |  |
| II | Релсови модули: |  |  |  |
|  | Релсов модул първи тип- 4 бр | Товароносимост min 40 тона / приложен чертеж КТ-00-00-00а |  |  |
|  | Релсов модул втори тип- 6 бр | Товароносимост min 25 тона/ приложен чертеж КТ-00-00-00а |  |  |
|  | Комплектация на релсовите модули: |  |  |  |
| 1. | Оси- 2 бр | Свързани в една конструкция |  |  |
| 2. | Ходово колело- 4 бр. | Ходови колела отливка ф350, подходящи за движение по релса S49 E; приложен чертеж list_5_JP_gredi | ходови колела отливка ≥ф 400 |  |
| 3 | Междурелсие | 1435 мм / приложен чертеж list_5_JP_gredi |  |  |
| 4 | Начин на задвижване | Бутане и теглене |  |  |
| 5 | Габаритни размери | min L2568 mm хB2648 mm хH505 мм |  |  |
| 6 | Конструкция | Гредова конструкция |  |  |
| 7 | Клас на прахо-влаго защитеност на лагерните възли, съгласно DIN EN 60529:2014-09 | min IP54 | IP 65 Защита от проникване на прах(прахоустйчив);Защитен срещу водни струи(дюза) от всякакъв ъгъл;Устойчивост на температура до 60°С; Допълнителна защита от напръскване с боя. |  |
| 8 | Единична маса | max.1500 kg.за 25t РМ/ max.1900 kg.за 40t РМ |  |  |
| 9 | Боядисване | RAL 6018 жълто зелено |  |  |
| III | Релсова количка- 2 бр. | Товароносимост min14 тона |  |  |
| 1 | Размери | min L8000mm х B 2200mm х H500 мм/ приложен чертеж |  |  |
| 2 | Конструкция | Заварена метална конструкция |  |  |
| 3 | Оси- 2 бр. | Свързани в една конструкция |  |  |
| 4 | Ходови колела- 4 бр | Ходови колела отливка ф350, подходящи за движение по релса S49 E; приложен чертеж list_5_JP_gredi | ходови колела отливка ≥ф 400 |  |
| 5 | Междурелсие | 1435 мм ; приложен чертеж list_5_JP_gredi |  |  |
| 6 | Начин на задвижване | Бутане и теглене |  |  |
| 7 | Маса | min 3500 кг. |  |  |
| 8 | Клас на прахо-влаго защитеност на лагерните възли, съгласно DIN EN 60529:2014-09 | min IP54 | IP 65 Защита от проникване на прах(прахоустйчив);Защитен срещу водни струи(дюза) от всякакъв ъгъл; Допълнителна защита от напръскване с боя. |  |
| 9 | Устойчивост на температура | ≥ 60 °С | ≥ 100 °С |  |
| 10 | Боядисване | RAL 6018 жълто зелено |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

- Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортни съоръжения | 1 бр |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

- Място на доставка, монтаж и  пускане в експлоатация - ---------------------------------------------

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Декларираме, че сме съгласни с начина на плащане, посочен в публичната покана.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата  цена в съответствие с единичната  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118  на Министерския съвет от 2014 г.;

3. Договор за обединение (консорциум), съдържащ информация на лицето, което ще представлява обединението, както и за разпределение на ангажиментите, предмет на процедурата (при кандидати, които са обединения).

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, ако офертата се подписва от пълномощник.

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

6. Документи по  т.1, 2, 3, 4, 5 за подизпълнителите;

7. Декларирам, че при доставката на оборудването ще представим следните документи:

- Инструкция за безопасна работа и обслужване – на английски език – по 3 комплекта

- Ръководство за експлоатация – на английски език – по 3 комплекта

- Декларацията за съответствие на ЕО

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)