Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на “Избор с публична покана”

ДО

ТМ-Технолоджи АД

Гр.Русе, бул. „Тутракан” №100 ДИЗ Тегра

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване:

Обособена позиция 3: Смесителна трикомпонентна бояджийска система за високо налягане - 1 бр.“

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване:

Обособена позиция 3: Смесителна трикомпонентна бояджийска система за високо налягане - 1 к-т“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.

ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата, включващ доставка, монтаж, тестване, пускане в експлоатация и обучение на персонала ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Забележка: Участникът следва да посочи предлаганият от него срок, който не може да надвишава 6 /шест / месеца, считано от подписване на договора.

Предлагаме гаранционен срок на доставеното оборудване за период от ....................месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол  за извършена доставка, монтаж, тестване, пускане в експлоатация и обучение на персонала съгласно условията на проекта на договор.

Забележка: Участникът следва да предложи в офертата си гаранционен срок, който не може да бъде по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

Декларирам, че представляваният от мен участник е производител или е оторизиран от производителя на предлаганото оборудване с правото  за продажба и за сервизно обслужване на предлаганото оборудване за територията на Република България.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Номер | Наименование на актива | Минимални технически и/или функционални характеристики | Допълнителни технически и/или функционални характеристики | Предложение на участника Марка/модел/производител/технически характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бояджийско оборудване -1 комплект | Смесителна трикомпонентна бояджийска система за високо налягане за двукомпонентни антикорозионни покрития като Pro Mix 3ks или алтернативна |  |  |
| 1. | Вид система | Трикомпонентна бояджийска система с високо налягане min 250 kg/cm2 на флуида за смесване автоматично на три компонентна ("А","В" и "С") и с управление от «бояджийска кухня» и 2бр оператор в бояджийска камера | Работеща при налягане по голямо от 350 kg/cm2 |  |
|  | Комплектация | Системата да може да смесва и подава автоматично 3 бр. (цвята) от компонент "А" с 3 бр. (модела) втвърдител от компонент „ В“ и 3 броя разредител за компонент "С". Подаването на разтворител за промиване да става чрез допълнителна помпа |  |  |
|  |  | 3 бр съдове под налягане за съхранение на боя по Компонент „А“, изработени от неръждаема стомана с вместимост min 19 lt и окомплектовани с неръждаеми пневматични бъркалки. Към тях да бъдат използвани повдигащи пневматични системи към всеки съд. Подаването на боя- компонент "А" към смесителната система да става чрез засмукването от съдовете и нагнетяване от помпи за високо налягане с минимално отношение 45:1. |  |  |
|  |  | 3 бр. съдове под налягане за съхранение на втвърдители по Компонент „В“ да са с вместимост min 10 lt и от там да се подават към смесителната система чрез помпа за високо налягане с минимално отношение 45:1 | Комплектовани с повдигащи пневматични системи към всеки съд под налягане. |  |
|  |  | 3 бр. съдове под налягане за съхранение на разредителите по компонент " С" да са с вместимост min 10 lt, изработени от галванизирана стомана и от там да се подават към смесителната система чрез засмукване от помпа високо налягане с минимално отношение 45:1. | Комплектовани с повдигащи пневматични системи към всеки съд под налягане. |  |
|  |  | 1 бр. съд под налягане за съхранение на Разредител за промиване да е изработен от галванизирана стомана с вместимост min 24 lt.. Aвтоматизирано подаване на разтворител при смяна на материал или системно промиване в края на работния процес чрез помпа с минимално отношение 45:1. |  |  |
|  |  | Системата да бъде окомплектована с 2 бр. пистолети за безвъздушно нанасяне, които да осигуряват икономия за грунд/боя както и за постигане на по-голяма скорост на работа |  |  |
|  |  | Системата да бъде окомплектована с два обемни дебитомера с работно налягане min 350 kg/sm2 за отчитане на преминалото количество от компоненти " А" и" В" | Обемни дебитомери със спирални зъбни колела и работно налягане до 410 kg/cm2 |  |
|  |  | Системата да бъде окомплектована с 4 бр. обемни дебитомера с работно налягане min 270 kg/сm2 за отчитане на преминалото количество от компоненти " С" | Обемни дебитомери със прави зъбни колела и работно налягане до по голямо от 270 kg/cm2 |  |
|  |  | Всички съдове за компоненти "А","В" и "С" да бъдат поставени на Конзола за събиране на разпилян продукт при смяна на съдове или промиване |  |  |
| 2. | Брой компоненти за едновременно смесване в съотношение- 3 бр | Смесване на три компонента в съотношения от 0,1:1:1 до 50:50:1 | възможност за надграждане до 30 допълнителни продукта за грунд/боя "А" компонент и до 12 втвърдителя и до 12 продукта за" С" компонент |  |
| 3. | Брой едновременно използвани пистолети за пръскане- 2 бр. | Бояджийски пистолети с високо налягане с безвъздушен тип с електростатика |  |  |
| 4 | Окомплектовка на системата: |  |  |  |
|  | Помпи за комонент "А" боя/грунд- 3 бр | Помпите да са с въздушни двигатели, монтирани на стойка с интегриран смукател с рециркулационен тракт за обезвъздушаване преди линията за подаване към смесителя | Помпи за високо налягане с възможност за рециркулация, позволяваща допълнително разбъркване или бързо обезвъсдушаване на помпата. |  |
|  | Помпи за комонент "В" втърдител- 3 бр | Помпите са с въздушни двигатели, монтирани на стойка с интегриран смукател с рециркулационен тракт за обезвъздушаване преди линията за подаване към смесителя |  |  |
|  | Помпи за компонент "С" разредител- 4 бр | Помпите са с въздушни двигатели, монтирани на стойка с интегриран смукател с рециркулационен тракт за обезвъздушаване преди линията за подаване към смесителя |  |  |
|  | Съд под налягане "А" боя/грунд- 3 бр | Съд под налягане с обем min 19 lt, изработен от неръждаема стомана | съд под налягане с обем по голям от 20 lt, изработен от неръждаема стомана |  |
|  | Съд под налягане "В" втърдител- 3 бр | съд под налягане с обем min 10 lt изработен от неръждаема стомана |  |  |
|  | Съд под налягане "С" работен разредител- 3 бр | Съд под налягане с обем min 10 lt изработен от галванизирана стомана |  |  |
|  | Съд под налягане "С" промивен разредител- 1 бр | съд под налягане с обем min 24 lt изработен от галванизирана стомана |  |  |
| 5 | Управление и ел .инсталация и уреди. Дисплей. Главно табло.- 1 бр | Микро контролер. Мултифункционален дисплей за управление на системата и задаване на настройки за работа главно табло за управление | Изграждане на дефектно токова зашита и монтаж на UPS |  |
|  | Основни функции | Главното табло служи за подготвяне на рецептите (до 99 броя запаметени) на смесващите съотношения между двата компонента, работно налягане, работно време на сместа, време на смесване, промиване и др |  |  |
|  | Портове за свързване- по 1 бр от вид | Системата с PC чрез WLAN, USB за постоянна информираност за състоянието на системата, работния и режим и работа на оператора, настройки или нови рецепти от разстояние. Чрез USB порта свързване на системата с принтер или друго устройство или да „източите” информация за системата за определен период от време. |  |  |
| 6 | Управление и ел .инсталация и уреди. Дисплей. Второстепено табло.- 1 бр | Контролно табло с основни работни функции с малък панел в работната камера за бързи настройки на оператора при работа. Наличие на навигационни бутони и икони за основните функции. |  |  |
| 7 | Изисквания за работа в пожароопасни среди. | Системата и таблото да отговарят на Аtex (94/9/EC ATEX Directive (Ex II2 G Ex ia IIA T3 Ta = -20°C to +50°C ) |  |  |
| 8 | Кутия за автоматично промиване/ зареждане, разположени в камерата.- 1 бр | Сдвоена кутия за два пистолета с единно управление. | 2 бр. кутии за Автоматично зареждане на продукт за нанасяне или при промиване. |  |
| 9 | Технически параметри за смесителната система: |  |  |  |
|  | Диапазон на смесвано съотношение | 0.1:0.1:1-50:50:1 |  |  |
|  | Допустимо отклонение при смесване | ±1% |  |  |
|  | Максимален брой на входовете за флуиди | 3 |  |  |
|  | Максимален брой на цветовете за работа | 1 |  |  |
|  | Максимален дебит на изход | -8.0 l/min |  |  |
|  | Диапазон на вискозитета за работа | 20-30 000 cps |  |  |
|  | Максимално работно налягане на флуида | 21,0 bar |  |  |
|  | Максимално работно налягане на въздуха | 7 bar |  |  |
|  | Максимална консумация на въздух от системата | 0.150 m3/min |  |  |
|  | Нормално входно налягане на работа | 5.2-7 bar |  |  |
|  | Температурен диапазон | 5-50º C |  |  |
|  | Електрическо захранване | 250 V, 50-60 Hz |  |  |
|  | Електрическа защита- 1 к-т | Дефектно токова защита и UPS |  |  |
|  | Контактуващи материали с флуида | неръждаема стомана, карбидни сплави, тефлон |  |  |
| 10 | Пистолети- 2 комплекта | два комплекта |  |  |
|  | Максимално работно налягане боя | 280 бара |  |  |
|  | Максимално входно налягане въздух | 7 бара |  |  |
|  | Максимален дебит боя | 10.6 л./мин |  |  |
|  | Присъединителен размер за въздуха | ¼” | . |  |
|  | Присъединителен размер за боя | ¼” |  |  |
|  | Тегло на пистолета | До 450г |  |  |
| 11 | Технически характеристики на помпа За подаване на грунд/боя-втвърдител и разтворител- 10 бр. | ВЪЗДУШНА двойно действаща бутална помпа min отношение 45:1 |  |  |
|  | Максимално работно налягане боя | 310 бара |  |  |
|  | Максимално входно налягане въздух | 7 бара |  |  |
|  | Предавателно съотношение на помпата | 450:01:00 |  |  |
|  | Максимален дебит боя (при 60 цикъла/мин.) | 3.0 л./мин. |  |  |
|  | Помпена част | 50 см3/цикъл |  |  |
|  | Средна консумация на въздух | 450 л./мин |  |  |
|  | Присъединителен размер за въздуха | ¼” |  |  |
|  | Присъединителен размер за боя | 1/4” |  |  |
| 12 | Технически данни за съда под налягане |  |  |  |
| 12.1 | Технически данни за съда под налягане за подаване на компонент "В" (втвърдител)- 3 бр | Неръждаем съд под налягане за втвърдител– 10л |  |  |
|  | Максимално работно налягане на вход за въздух | 7 бара |  |  |
|  | Минимално входно налягане въздух | 1 бара |  |  |
|  | Максимално налягане на освобождаващ клапан | 7 бара |  |  |
|  | Средна консумация на въздух на съда | 30 л./мин |  |  |
|  | Присъединителен размер за въздуха | 1/4” |  |  |
|  | Присъединителен размер за втърдител на изход | 1/4” |  |  |
|  | Присъединителен размер за втърдител на изход на дъното | 1/4” |  |  |
|  | Омокряеми части на съда | Неръждаема стомана 304, 316, Сантопрен, Зитен, Милан и Тефлон |  |  |
| 12.2 | Технически данни за съда под налягане за подаване на компонент "А" (боя)- 3 бр | Неръждаем съд под налягане за боя– 19л |  |  |
|  | Максимално работно налягане на вход за въздух | 7 бара |  |  |
|  | Минимално входно налягане въздух | 1 бара |  |  |
|  | Максимално налягане на освобождаващ клапан | 7 бара |  |  |
|  | Средна консумация на въздух на съда и пневматичната бъркалка | 80 л./мин |  |  |
|  | Присъединителен размер за въздуха | 1/4” |  |  |
|  | Присъединителен размер за боя на изход | 1/4” |  |  |
|  | Присъединителен размер за боя на изход на дъното | 1/4” |  |  |
|  | Омокряеми части на съда | Неръждаема стомана 304, 316, Сантопрен, Зитен, Милан и Тефлон |  |  |
| 12.3 | Технически данни за съда под налягане за подаване на компонент "С" (работен разредител)- 3 бр | Съд под налягане за разредител– 10л , изработен от галванизирана стомана |  |  |
|  | Максимално работно налягане на вход за въздух | 7 бара |  |  |
|  | Минимално входно налягане въздух | 1 бара |  |  |
|  | Средна консумация на въздух на съда | 30 л./мин |  |  |
|  | Присъединителен размер за въздуха | 1/4” |  |  |
|  | Присъединителен размер за разредител на изход | 1/4” |  |  |
|  | Присъединителен размер за разредител на изход на дъното | 1/4” |  |  |
|  | Омокряеми части на съда | Галванизирана стомана, Сантопрен, Зитен, Милан и Тефлон |  |  |
| 13 | Технически параметри за Пневматични смесители тип „бъркалки”- 3 комплекта | непрекъснато разбъркване на боята в контейнерите от мин 20л за боя |  |  |
|  | Максимално входно работно налягане | 7 бара |  |  |
|  | Въздушен мотор -Във всеки комплект има по 1 бр. мотор | 0,35Hp |  |  |
|  | Консумация на въздух от мотора | 0.4 - 0.85м3/мин |  |  |
|  | Диапазон на въртящите моменти | 50 – 200 rpm |  |  |
|  | Препоръчителни обороти за минута | min 100 rpm |  |  |
|  | Предавателно число между пневматичния мотор и зъбния редуктор | min 2,4:1 |  |  |
|  | Омокрящи се части | от неръждаема стомана |  |  |
|  | Максимално ново на шума при оптимален режим – при 7 бара | max 87.3 dB(A) |  |  |
|  | Тегло на пневматичния двигател | мин. 1.7 кг |  |  |
|  | Обща височина (пневматичен мотор с бъркалка )в изпънато състояние | мин 52 мм |  |  |
|  | Повдигаща пневматична система, отнася се за съдове под налягане за компонент "А"(боя)- 3 комплекта | Повдигаща пневматична система за захранваща помпа, капак и пневматична бъркалка |  |  |
| 14 | Конзола за събиране на разпиляна боя- 4 бр | Конзола за събиране на разпиляна боя с монтирана върху нея конзола и метален гръб, покриваща подовата част на която се поставят 10 бр. съдове под налягане. |  |  |
| 15 | Захранващ шланг за флуид- 2 комплекта | По 30 метра |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

- Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесителна трикомпонентна бояджийска система за високо налягане | 1 комплект |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

- Място на доставка, монтаж, тестване, пускане в експлоатация и обучение - ---------------------------------------------

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Декларираме, че сме съгласни с начина на плащане, посочен в публичната покана.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата  цена в съответствие с единичната  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118  на Министерския съвет от 2014 г.;

3. Договор за обединение (консорциум), съдържащ информация на лицето, което ще представлява обединението, както и за разпределение на ангажиментите, предмет на процедурата (при кандидати, които са обединения).

4.	Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, ако офертата се подписва от пълномощник.

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

6. Документи по  т.1, 2, 3, 4, 5 за подизпълнителите;

7. В случай че кандидатът е производител на оборудването: Декларация в свободен текст, че ако бъде избран за изпълнител ще извършва сервизно обслужване на предлаганото оборудване.

В случай че кандидатът е доставчик: Копие на оторизационно писмо/договор за официално представителство или друг еквивалентен документ, удостоверяващ правото му за продажба и за сервизно обслужване на предлаганото оборудване за територията на Република България.

8. Първоначални графични материали съобразени с изискванията за първоначално предполагаемо позициониране на съоръжението съгласно приложен чертеж на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ситуация и профил. Монтажни и габаритни размери  за всяка една обособена единица

9. Декларирам, че при доставката на оборудването ще представим следните документи:

- Инструкция за безопасна работа и обслужване – на български и английски език – по 3 комплекта;

- Ръководство за експлоатация – на български и английски език – по 3 комплекта;

- Друга Техническа документация – на английски език - по 3 комплекта.

- Декларацията за съответствие на ЕО.

- Други документи, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания;

- Сертификат Евро 1 на оборудването или еквивалент.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)