# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ОБЩИ ПРАВИЛА

Обект на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Режещ плотер и автоматична високоскоростна чембероваща машина,

Обособена позиция 2: Мобилна работна станция“,

финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587589 в  рамките на    Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Настоящата техническа спецификация определя минималните изисквания към оборудването, предмет на настоящата процедура.

# ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Оборудването, предмет на доставките, следва да бъде новo, неупотребявано и нерециклирано.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели (когато е приложимо). Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари и материали за монтаж (когато е приложимо).

Изпълнителят ще има за задача:

- Да извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;

- Да обучи персонала на бенефициента за работа с доставеното оборудване;

- Да осъществява гаранционното обслужване на доставеното оборудване;

- Да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период, с цел осигуряване на   непрекъснатост на работата;

Място на изпълнение на доставката:

Производствена база на Темподем ЕООД, с. Труд, ул. Стопански двор № 2, обл. Пловдив

Максимален срок за изпълнение на доставката:

Не по-късно от крайния срок за изпълнение не проекта, а именно – 30.09.2023 г.

Гаранционен период на обслужване за всички обособени позиции:

12  (дванадесет) месеца.

Срок за реакция и посещение на място (при необходимост) при повреда:

в рамките на максимум 10 дни от получаване на уведомление за възникване на повреда.

При изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически  изисквания* на Възложителя към оборудването, предмет на доставката, а оферта, която не покрива минималните технически изисквания на Възложителя, се отстранява от   участие в процедурата:

| Наименование на оборудването | Коли-чество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- |
| Обособена позиция 1 |  |  |
| Режещ плотер | 1 | - За чертане, перфориране, повърхностно рязане, цялостно рязане и биговане на различни елементи, шаблони, мостри, опаковки и др. - Възможност за обработка на следните материали – плотове велпапе, листове картон, мукава, пластмасови плаки, композитни материали и др.; - Минимална Работна площ – 2500 x 1600 мм.; - Дебелина на обработвания плот – до 30 мм.; - Точност на позициониране – до ± 0,1 мм; - Точност на рязане – до ± 0,1 мм.; - Максимална дебелина на рязане – картон, PVC, PET - ≤3 мм.; велпапе - ≤30 мм.; - Машинна глава с висока скорост и точност на рязане, осигурени от направляващи релси и синхронни задвижващи ремъци; - Фиксиране и задвижване – вакуумно засмукване; прави направляващи релси и синхронни ремъци; - Работа с различни инструменти - писец, осцилиращ нож, прорязващ нож, биговаща ролка - за чертане, перфориране, повърхностно и цялостно рязане и биговане на обработвания материал - за изработка на чертежи, мостри, шаблони и др.; - Скорост на рязане – 40-1400 mm/s; - Захранващо напрежение – 220V, 50Hz / 380V, 50Hz; - Система на задвижване – серво-двигатели за прецизна и тиха работа; - Команден файл – HPGL формат; - Съвместимост със софтуери за проектиране – Auto CAD, Adobe Illustrator, Corel Draw, като може да използва файлове във формати като AI, PLT, DXF и др., широко използвани за проектиране на изделия от хартия, картон и PVC. Възможност за редактиране на шаблонни чертежи в компютърното управление на машината и изрязване на съответната проба. |
| Автоматична високоскоростна чембероваща машина | 1 | - За групово опаковане на изделия от велпапе и картон. - Размер на арката – Дължина (Д) мин. 1250 mm, Ширина (Ш): мин. 775 mm, Височина (В): мин. 450 mm; - Допустими размери на груповата опаковка – Д: от 300 до 1200 mm; Ш: от 200 до 1200 mm; В: от 20 до 400 mm; - Максимално тегло на груповата опаковка – до 40 кг.; - Производствен капацитет – до 30 групови опаковки в минута; - Здрава и компактна механична връзваща глава; - Възможност за работа с лента тип PP с различни ширини и дебелини, според нуждите - 5, 6 и 9 mm ширина и от 0.35 до 0.65 mm дебелина, на ролки с размер 190 mm ширина, 420 mm диаметър и бобина - 200 mm.; - Улеснен достъп до пътя на лентата - деблокирането на водачите да позволява свободен и бърз достъп до лентовите водачи и лентата, без използване на никакви инструменти; - Сила на опън на лентата – 1-32 kg; - Устройство за изтласкване на задръстена лента, сигнализация за привършване на лентата и лесно извеждане на края на лентата, за бързо зареждане с нова ролка, без престои; - Пневматична преса за притискане на стека с пълна ширина, с висока надеждност и стабилност на движение; - Регулируема работна височина на масата между 700 mm и 1000 mm; - Регулируема скорост на конвейера и напълно автоматична синхронизация с конвейери със скорост между 15 и 60 метра/минута; - Брояч на стековете; - Вградена ролкова маса с лесно отваряне на плота, ако е необходима поддръжка. Ергономичен дизайн; - Безчетков двигател, за осигуряване на високо ниво на точност и надеждност, удължено износване и минимална поддръжка; - PLC програмируем контролер, който да отговаря на съвременните изисквания за лесно и гъвкаво управление; - Захранващо напрежение - 220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH. |
| Обособена позиция 2 |  |  |
| Мобилна работна станция | 1 | - Процесор: Intel Core i7-11800H или еквивалентен по производителност; - Операционна система: Windows 10 Pro 64-bit; - Оперативна памет: мин. 32 GB RAM DDR4; - Твърд диск: мин. 1 TB SSD NVMe; - Дисплей: мин. 17.3" (UHD); - Графична карта: мин. 6 GB; - Други: Bluetooth, Wi-Fi 6; - Клавиатура: BG . |

* За разглеждане се допускат всички оферти, които отговарят на минималните технически и функционални характеристики

.