# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедура за избор чрез „публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет:

Подмяна на технологично оборудване в цех „Мебелно производство“

- Обект на процедурата:

Обектът на настоящата процедура за избор на изпълнител е: Подмяна на технологично оборудване в цех „Мебелно производство“,

В т.ч: закупуване на форматиращ циркуляр, фрезова машина и многошпинделна пробивна машина

- Срок на изпълнение: срок за изпълнение в месеци до  4 месеца от датата на сключване на договора

- Технически спецификации:

Форматиращ циркуляр

Минимални технически и функционални характеристики

- Максималната височина на рязане                            133мм с диск с диаметър до 400мм

- Анодизирана плъзгаща маса                                      дължина 3200мм

- Опорна спомагателна маса                                         1250х650мм

- Напречен линеал с телескопично удължение           до 3200мм

- Електродвигател                                                          мощност 5,5kW

- Подрезвач с електродвигател                                     независим

- Успореден линеал                                                       дължина 800мм

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка

- Контролен панел за управлние с тъч-скрийн

- Функция за компенсация на размера при рязане под ъгъл

- Подвижен горен предпазител на циркулярни ягрегат

- Моторизиран успореден линеал с точност 1/10мм

Фрезова машина

Минимални технически и функционални характеристики

- Система за смяна на шпиндела                                        бърза

- Работна маса от чугун                                                       шлайфан

- Настройка на фрезовата кутия                                         мулти-настройка

- Система за наклон на агрегата                                         без нужда от поддръжка

- Отвор в работната маса                                                      320мм

- Работна височина на шпиндела                                        140мм

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка

- Електрическо задвижване на шпиндела по височина и наклон

- Цифров LED-дисплей за отчитане на наклона и височината

- Обезопасителни пластини

Многошпинделна пробивна машина

Минимални технически и функционални характеристики

- Настройка на дълбочината на упорите                         до 300мм

- Наклон на пробивния агрегат                                        0-90°

- Два допълнителни линеала с дължина                         1500мм всеки

- Брой шпиндели -                                                             21

Допълнителни технически и функционални

характеристики, подлежащи на оценка

- Заключваща система за ефективна обработка

- Компенсация на дълбочината на пробиване

- Странични линеал с чугунена основа

# Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

При извършването на доставката от избрания изпълнител ще се изисква да предостави доказателства с посочени технически и функционални характеристики на хартиен носител, на български език, ръководство за експлоатация на оборудването, или еквивалентен документ на хартиен и/или електронен носител, на български език и/или английски език.

# Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Кандидатите по процедурата трябва да осигурят за своя сметка обучение на персонала

на „Етрополски бук“ ЕООД за работа с оборудването. Разходите по обучението на персонала не трябва да са включени в цената на оборудването и обучението трябва да е безплатно за

„Етрополски бук“ ЕООД.

Участник, предложил оферта, която не съдържа информация относно предложеното безплатно обучение на персонала на „Етрополски бук“ ЕООД за работа с предлаганото в офертата му оборудване, ще бъде отстранен от процедурата

Място на изпълнение на доставката: Р. България, гр. Етрополе, Промишлена зона, „Етрополски бук“ ЕООД