Техническа спецификация

| Наименование на актива | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- |
| Обособена позиция 1: Специализиран триосен товарен автомобил за транспортиране на природен газ – 1 бр | 1. Тип двигател: - 6-цилиндров редови двигател с вътрешно горене Е6 - Тип гориво – CNG (компресиран природен газ) 2. Скоростна кутия: - Механична с автоматизирано управление за смяна на предавките 3. Основни спирачки: - Дискови спирачки на всички оси - Електронна стабилизираща програма с възможност за деактивиране - Тракшън контрол - Блокаж на диференциала на задвижващата ос - Система за управление на паркинг спирачката – пневматична - Контрол на паркинг спирачката на ремаркето 4. Спомагателни спирачки: - Хидравличен забавител (ретардер) с интегриран механичен съединител, позволяващ пълно отделяне от силовата линия - Вградена хил холд система за подпомагане на водача при потегляне по наклон 5. Колесна конфигурация: - 6х2 (три оси, едната от която задвижваща) - Пълно въздушно окачване - Кантари на окачването на всички оси - Възможност за напълно изпразване на въздушните възглавници за постигане на минимална височина на шасито 6. Електрическа система: - Акумулатори – 180 Ah - Алтернатор – 100A - Ключ маса с вградена защита на бутона в кабината - Съвместима с изискванията на Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) - Смарт тахограф отговарящ на изискванията на Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)¦ 7. Горивни резервоари: - Пригодени и сертифицирани за съхранение на природен газ (CNG) - Тип на дюзите за зареждане – NGV1 и NGV2 8. Кабина: - Дневна кабина - Окачване на кабината – въздушно - Без спойлери на кабината 9. Осветление: - Постоянно включени дневни светлини – светлодиодни - Подготовка за ротационни светлини на покрива 10. Комфорт: - Електрически основни огледала с подгрев - Механични спомагателни огледала (пред кабината и пасажерската страна) с подгрев - Предупредителен сигнал при движение на заден ход - Външен сенник на кабината - Щора на шофьорската врата - Климатична система - Мултимедия - Централно заключване с дистанционно управление - Електрически стъкла - Пистолет за компресиран въздух - Регулируем по височина и дълбочина волан на въздух - Бутони на волана за управление на бордовия компютър и контрол на скоростта - Въздушно окачена шофьорска седалка с подлакътници - Статична пасажерска седалка 11. Да притежава следните функционалности: - AEB – система за аварийно спиране - LDW – система за алармиране при напускане на лентата на движение и пресичане на осевата линия - ACC – система за контрол на дистанцията - Driver support – система за активно подпомагане на водача за икономично и безопасно шофиране - ADR оборудване за лични предпазни средства - Допълнително третиране на шасито против корозия - Теглич за куплиране с ремарке - Изводи за спирачки и светлини за ремаркето на задната завършваща греда |
| Обособена позиция 2: Многоелементен газов контейнер (MEGC) (платформа BDF „Щъркел“) за транспортиране на природен газ – 2 бр. | - Общ номинален геометричен обем не по - малък от 11 000 л. - Работен обем на MEGC при – 200 bar не по - малък от 2500 Nm3 - Минимално работно налягане 200 bar - Сертифициран от орган за оценяване на съответствието съгласно изискванията на Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (TPED) и Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или еквивалентни - Задължителна маркировка - или еквивалентна - Платформата да отговаря на изискванията за контейнер клас С, съгласно изискванията на EN 284 или еквивалент - Заземителен кабел с щипка на самонавиваща се макара |