- ОБЩИ  ПРАВИЛА

Обект на процедурата: „Доставка на студена изостатична преса – 1 брой“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 2018/114653 в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансова механизъм 2014-2021.

Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания към доставката, предмет на настоящата обществена поръчка.

Ако някъде в документацията за публичната обява е налице посочен конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., бенефициентът ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в Техническите спецификации.

- ВИД НА СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

Машината, предмет на доставката, следва да бъде нова, неупотребявана и нерециклирана.

Предложеното оборудване трябва да е окомплектовано с всички необходими захранващи, комуникационни и междинни кабели (когато е приложимо). Всички конфигурации трябва да включват и необходимите аксесоари, материали за монтаж, закрепване и технологично заземяване на оборудването (когато е приложимо). Предложеното оборудване, всички захранвания и захранващи кабели трябва да бъдат съвместими със стандартната мрежа за електрозахранване в България и със стандартите в ЕС.

Изпълнителят на доставката ще има за задача да:

- Да извърши доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването;

- Да осъществява гаранционното обслужване на доставеното оборудване;

- Да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъснатост на работата;

Място на изпълнение на доставката: Производствена база на Техкерамик -М АД, гр. Мездра, община Мездра, област Враца, ул. „Боденско шосе” № 1.

Максимален срок за изпълнение на доставката: 16 (шестнадесет) месеца, от сключване на договора, но не по-късно от 30.04.2022 г., крайната дата на изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ 2018/114653 в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ с финансовата подкрепа на Норвежки финансова механизъм 2014-2021.

Гаранционен период на обслужване: 12 (дванадесет) месеца.

Срок за реакция и посещение на място при повреда: 48 (четиридесет и осем) часа от получаване на уведомление за възникване на повреда.

За изготвяне на офертата участниците трябва да спазят следните минимални технически изисквания на Възложителя към машината, предмет на доставка.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование на оборудването | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- |
| Студена изостатична преса | Оборудването включва следните минимални изисквания: 1. Съд с високо налягане: - Тип: Кован моноблок; - Вътрешен диаметър на съда с високо налягане: 500 mm; - Вътрешна дължина на съда с високо налягане: 2500 mm; - Максимално работно налягане: 200 MPa; - Тип на затваряне: рамка; - Автоматичен клапан отдушник за въздух, разположен на горния капак; - Клапан с въздух под налягане в долния капак за бързо пълнене и източване; - Съд за утаяване на прах; - Вертикално зареждане на съда с високо налягане; 2. Рамка: - Състояща се от 6 стоманени плочи; - Задвижване с хидравличен агрегат; - Система за заключване / отключване на съда: - Автоматично и ръчно: с плъзгаща се плоча; - Система за налягане: - Резервоар и стойка за помпа: капацитет за около 600 литра; - Помпа за ниско налягане: 2 помпи за ниско налягане (налягане +/- 0,5 MPa); - Помпа за високо налягане: • максимално налягане: 200 MPa, • капацитет: 11,3 л./мин., • мотор: 45 kW, - Дуплексна филтърна система: • допълнителен резервоар от неръждаема стомана, • стойка, • филтърна помпа, • два отделни филтъра със сменяеми касети, • превключвателни клапани, • моторни стартери и окабеляване, • електрическо управление, • управление на въздуха, • индикатор за ниво, филтри, тръби, - Регулиране на въздуха за клапаните с високо налягане; - Връзка за TÜV тест; - Декомпресия - 4 отделни декомпресионни вериги: - 1 ръчна; - 2 с фиксиран дросел; - 1 свободно програмируема верига - Контролна конзола: - Напълно затворен електрически шкаф: • вход с основни превключватели, • аварийни превключватели, • цифрови входове, • цифрови изходи, • аналогови входове, • хардуерна конфигурация за изостатичната преса, • софтуерна конфигурация за изостатичната преса; - HMI контролна конзола: • разрешаване на програмиране в сегменти, • различни нива на достъп, - Индикации за сигурност и аларма; - Пневматичен шкаф; - VPN модем (със самостоятелен превключвател); - Други: - Мощност: 400 V - 3 фаза - 50Hz - прибл. 70kW; - Налягане на въздуха: мин. 0,6 МРа; |